- 模块5 预应力混凝土结构参考答案

- 一，填空

- 1，强度、刚度和稳定性

- 2，减少预应力松弛损失

- 3，线与孔道中心线末端

- 4，曲线或折线预应力筋

- 5，钢管抽芯法、胶管抽芯法和预埋管法

- 6，简易可靠 ；应力准确

- 7，预应力钢丝固定端

- 8，台座的抗倾覆能力和抗滑移能力

- 9，钢筋预拉应力值

- 10，直线、曲线和折线

- 二，选择

- 1，B   2，B  3，B

三，简答

1，1，提高了混凝土的抗裂度和刚度；

2，增加构件的耐久性；

3，节约材料。

4，减轻构件自重；

5，扩大了高、大、重型结构的予置装配化程度；

6，抗疲劳性能优于钢筋混凝土。

2，是先制作构件，在构件中预先留出相应的的孔道，待构件混凝土强度达到设计规定的数值后，在孔道内穿入预应力筋，用张拉具进行张拉，并利用锚具把张拉后的预应力筋锚固在构件的端部。

3，1，逐层浇筑逐层张拉；

2，数层浇筑顺向张拉

3，数层浇筑逆向张拉。

4，1，高强度；

2，具有一定的塑性

3，与混凝土有较好的粘接度；

4，有良好的加工性能，如可焊性。