模块7防水工程模拟考试题

一、填空

1、建筑防水按其采取的措施和手段不同，可分为---------------和-------------两大类。

2、屋面防水工程主要有------------------、---------------、------------------------。

3、基层与找平层应做好------------、------------------和基层处理等工作。

4、高聚物改性沥青卷材防水屋面施工，其施工方法有---------------和----------------。

5、胶料可采取-----------、----------------和----------------------的方法。

6、细石混凝土防水层与结构层间宜设----------------。

7、隔离层可选用---------------、--------------------、--------------------等级砂浆等材料。

8、防水混凝土一般分为--------------------------、----------------------------、----------------------------------。

9、地下室卷材防水层的施工方法主要有以下两种：-------------和---------------。

10、构造防水是采取合适的构造形式--------------------，防止水侵入室内的统称。

二、选择

1、整个防水层施工完毕，在（  ）内不许上人或进行其他工序施工。

A，七天    B，一周     C，十四天     D一个月

2、卷材的接缝宽度一般为（   ）

A，50mm    B，100mm     C，150mm     D，200mm

3、当屋面板缝宽度大于（  ）或上窄下宽时，板缝内必须设置构造钢筋，板端缝应进行密封处理。

A，10mm     B，20mm     C，30mm     D，40mm

4、细石混凝土配制，水灰比不大于（  ）。

A，2.5     B，4.5      C，5.5    D，7.5

5、后浇缝的混凝土浇筑完成后应保持在潮湿条件下养护（  ）以上。

A，1周以上    B，2周以上    C，3周以上    D，4周以上

三、简答，

1、卷材防水施工顺序及铺设方向？

2、刚性防水屋面施工结构措施包括？

3、减水剂防水混凝土的配制及施工要点？

4、卫生间地面聚氨酯防水涂料施工的特点？